Программа SP Basic SerNum предназначена  для работы над  config  (прошивки) и для ремонта.( если плохо принимает монеты ).программа преднозначена  для работы  от версий  firmvare  5-30 и выше.

Для работы если плохо определяет монеты  нужно нажать на кнопку REFINE COIN и подставить  пароль который Вам вышлет сервисный центр .

Вам нужно послать на почту  sj@sensis.ru  номер вашего монетника , после этого на вашу почту придет  файл  именно под тот монетник который не работает.

Файл который  Вам вышлет сервисный центр  нужно открыть  нажав  на кнопку REFINE COIN и подставить  в окно  программы SP Basic SerNum,  монетоприемник  готов к работе  для калибровки.

Далее Вам нужно иметь  монеты от25-30шт каждого наминала ( где стоит NEW это значит монеты которые магнитные, проверить можно магнитом ).Внимание: монеты нельзя путать как по деноминациям , так и по металлу (магнитные и не магнитные) ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ РАБОТЫ, в противном случаи  монетник может не работать ,или не правильно определять монеты).

Далее выбираем  нужную Вам деноминацию, кликаем на ее мышкой 1 раз , после этого прокатываем 25-30 монет ( чем больше  тем лучше)  после этого кликаем на эту деноминацию  которую обучали  монетами мышкой 2раз , процесс завершен , переходим на другую позицию, если нужно .

Если Вам нужно обновить прошивку ( залить новую) нажимаем кнопку  LOAD PATCH подставляем новую прошивку и ждем процесс завершения (примерно 40-50 сек) ваш монетник прошит , можно проверять  программой .

Для вкл и выкл деноминации нужно убрать или добавить галочку в строчки на деноминации .

Внимание : за выполнение Вами работой  программой SerNum в случаи  сбоя монетоприемника сервисный центр ответственность не несет

Дополнение: замените  SerialModule ver:1 на SerialModule ver:2  , он есть в приложении .